МИНИСТЕРСТКО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена трудового красного знамени федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Факультет «Кибернетики и информационной безопасности»

Кафедра «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине «Киберфизические системы и интернет вещей»

на тему «Создание прототипа движущегося робота, управляемого с помощью фоточувствительных элементов»

Выполнил:

студент 1 курса

группы БУТ2301

Алексеева Екатерина Вячеславовна

Приняла:

д.ф.-м.н., проф. Воронова Л. И.

Москва 2024

Содержание

Введение	3

1.	Анализ современных технологий и алгоритмов управления устройствами	4

1.1	Технологии и механизмы управления движущимися устройствами	5

1.2	Определяющие факторы при выборе способов управления	5

1.3	Постановка функциональных требований	6

Выводы	6

2.	Разработка аппаратной части, проектирование	7

2.1 Архитектура и принцип работы разрабатываемого макета	7

2.2	Элементная база	8

2.3 Сборка прототипа	10

Выводы	11

3. Разработка программного обеспечения	12

3.1 Алгоритм управления прототипом	12

3.2 Реализация программного обеспечения	13

3.3 Тестирование работы робота	20

Заключение	21

Список использованной литературы	22

Введение

Развитие робототехники в последние десятилетия приобретает все более стремительный характер. Роботы все чаще применяются в различных сферах человеческой деятельности: от промышленного производства до оказания помощи в быту. Одним из ключевых направлений развития робототехники является создание автономных роботов, способных к самостоятельному передвижению и выполнению задач в сложных и динамичных средах.

Автономные движущиеся платформы востребованы в таких областях как: складская логистика, доставка товаров и грузов, транспорт, выполнение работ в труднодоступных местах и агрессивных средах и многих других.

Важное значение при создании автономных движущихся платформ имеют алгоритмы управления, обеспечивающие способность устройств эффективно и безопасно двигаться по требуемым маршрутам, а также их надежность и расширяемость.

В рамках данного проекта будет разработан функциональный прототип робота-машины, управляемого с помощью фоточувствительных элементов, демонстрирующий возможность автономного передвижения, основанного на обработке визуальной информации.

В ходе работы над проектом должны быть выполнены следующие задачи:

- Провести анализ современных технологий и алгоритмов управления движущимися устройствами.

- Определить набор функциональных требований к прототипу.

- Выполнить проектирование аппаратной части прототипа, провести подбор элементной базы, реализовать размещение и подключение элементов.

- Разработать программное обеспечение для реализации алгоритмов управления прототипом.

- Провести испытания прототипа на предмет соответствия предъявляемым требованиям.

- Анализ современных технологий и алгоритмов управления устройствами

По принципу управления автономные движущиеся платформы разделяют на полностью автономные и дистанционно управляемые. К первому типу относят системы, которые определяют параметры движения (направление, скорость) без внешних управляющих сигналов. Параметры движения систем второго типа корректируются с помощью внешних управляющих сигналов. Для ряда задач используют движущиеся платформы комбинированного типа.

Независимо от наличия или отсутствия внешних управляющих сигналов, движения систем по заданному маршруту обеспечивается реализованными в блоке управления системы алгоритмами. На рисунке «Рисунок 1» изображен пример движущегося устройства - Робот мобильного видеонаблюдения и охраны «Трал Патруль 4.0» [1].

Рисунок 1  - Робот мобильного видеонаблюдения и охраны «Трал Патруль 4.0»

  - Технологии и механизмы управления движущимися устройствами

Для обеспечения движения полностью автономной платформы по заданному маршруту могут использоваться следующие технологии:

- Визуальное управление, на базе систем технического зрения [2].

- Управление на базе системы геопозиционирования [3].

- Следование заложенной в память устройства карте маршрута.

Для определения всех или отдельных параметров движения системы, управляемой с помощью внешних сигналов, возможны следующие способы:

- Передача управляющих сигналов посредством радиоканала, через сетевую инфраструктуру (мобильные сети, Wi-Fi и др.), проводное управление [4].

- Прокладывание трассы для передвижения (рельсы, магнитная лента).

- Следование за лидером.

Также для обеспечения заданных параметров движения применяются следующие датчики [5]:

- Ультразвуковые датчики расстояния.

- Датчики пространственного положения.

- Датчики скорости и ускорения.

- Фоточувствительные элементы.

  - Определяющие факторы при выборе способов управления

При проектировании автономной движущейся системы выбор способов управления необходимо осуществлять исходя из предъявляемых требований и стоимости реализации. В частности, нужно принимать во внимание следующие аспекты:

- Вариативность маршрутов.

- Динамичность изменения окружения.

- Технические ограничения возможности передачи управляющих сигналов.

- Требуемая точность соблюдения заданных параметров движения.

  - Постановка функциональных требований

В рамках проекта необходимо спроектировать и реализовать прототип движущегося робота, отвечающий следующим требованиям:

- Работа алгоритма робота должна начинаться и прекращаться по команде с ИК пульта управления.

- Направление движения робота должно определяться величиной светового потока на двух фоторезисторах.

- Должен быть реализован механизм предотвращения столкновения с препятствиями.

Выводы

В данном разделе проанализированы современные технологии и алгоритмы управления движущимися устройствами, сформулированы требования к разрабатываемому в рамках проекта прототипа.

- Разработка аппаратной части, проектирование

2.1 Архитектура и принцип работы разрабатываемого макета

В рамках проекта для управления самодвижущейся платформой использованы следующие способы управления (табл. 1):

Таблица 1 – Возможные способы управления платформой

| Параметр движения | Тип управления | Механизм управления |
| --- | --- | --- |
| Задание направления движения | Внешний сигнал | Фоточувствительные элементы |
| Задание скорости движения | Не осуществляется |  |
| Предотвращение столкновений | Внутренний датчик | Ультразвуковой датчик расстояния |
| Включение и выключение питания | Внешний сигнал | Инфракрасный пульт управления |

На рисунке «Рисунок 2» изображена схема собранного прототипа.

Рисунок 2 – Схема прототипа

  - Элементная база

Для реализации прототипа используется платформа Arduino Uno R3 (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Расположение основных элементов на плате Arduino UNO R3

Для включения и выключения робота используется инфракрасный пульт управления (2) и ИК-датчик (1) [6].

Управление направлением движения робота осуществляется с помощью  двух фоточувствительных элементов (ФЧЭ) следующим образом: в случае отсутствия светового потока на обоих ФЧЭ – робот не двигается, в случае наличия одинакового светового потока на обоих ФЧЭ – робот движется в прямом направлении, в случае если световой поток на одном из ФЧЭ интенсивнее -  робот осуществляет поворот в сторону данного ФЧЭ. В качестве фоточувствительных элементов используется фоторезисторы MLG5516 (3) [7].

Для предотвращения столкновений используется ультразвуковой датчик HS-SR04 (4) (Рисунок 4) [8]. При достижении настраиваемой дистанции до препятствия робот останавливается.

Рисунок 4 - Ультразвуковой датчик HS-SR04

Для передвижения используются 4 мотора-редуктора (5) [9], соединенные с колесами. Моторы редукторы подключаются через модуль управления двигателем L298N (Рисунок 5 и Рисунок 6) [10]. Изменение направления движения осуществляется путем обеспечения разницы скоростей вращения двигателей на левой и правой сторонах робота.

| Рисунок 5 - Мотор постоянного тока с редуктором | Рисунок 6 - Драйвер L298N для мотора постоянного тока |
| --- | --- |

Для возможности осуществления визуального контроля за работой алгоритма робота используются два светодиода – индикатора направления движения (7).

Ниже приведена таблица элементов, необходимых для создания робота (табл. 2).

Таблица 2 – Перечень оборудования, необходимого для создания модели

| № п/п | Наименование оборудования | Цена, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плата Arduino UNO R3 | 890 | 1 | 890 |
| 2. | Макетная плата 830 точек | 160 | 1 | 160 |
| 3. | Соединительные провода | 2,5 | 31 | 77,5 |
| 4. | Светодиод | 12 | 2 | 24 |
| 5. | Резистор 220 Ом | 3 | 4 | 12 |
| 6. | Фоторезистор MLG5516 | 16 | 2 | 32 |
| 7. | ИК датчик VS1838B | 50 | 1 | 50 |
| 8. | Инфракрасный пульт | 189 | 1 | 189 |
| 9. | Ультразвуковой датчик HS-SR04 | 160 | 1 | 160 |
| 10. | Мотор-редуктор | 216 | 4 | 864 |
| 11. | Модуль управления двигателем L298N | 227 | 1 | 227 |
| 12. | Батареи | 39 | 3 | 117 |
| 13. | Батарейный отсек | 150 | 1 | 150 |
| 14. | Шасси | 325 | 2 | 650 |
| 15. | Колесо | 108 | 4 | 432 |
|  | ИТОГО |  |  | 4034 |

2.3 Сборка прототипа

Подключаем ИК датчик: левую ножку подключаем к цифровому выходу Arduino, правую – к питанию (5V), среднюю – к земле (GND).

Фоторезисторы подключаем через резисторы (8). Одной ножкой фоторезистор соединяется с землей (GND), другая подключается к выходу АЦП платы (аналого-цифровой преобразователь), к этой же ножке подключаем резистор 220 Ом.

Затем подключаем ультразвуковой датчик HS-SR04: контакт земли подключаем к выводу GND на плате Arduino, выход питания соединяем с 5V, выходы Trig и Echo подсоединяем к Arduino на цифровые выходы.

Светодиоды подключаем через резисторы. Короткой ножкой диод соединяется с землей (GND), другая подключается к цифровому выходу, к этой же ножке подключаем резистор 220 Ом.

Моторы-редукторы размещаются на шасси прототипа и подключаются к модулю управления двигателями L298N следующим образом:

- Контакты питания моторов подключаются к соответствующим выходам модуля управления (1 и 2 для левого, 3 и 4 для правого);

- Управляющие входы модуля управления (включение 1 и 2, включение 3 и 4) подключаются к цифровым выходам платы Arduino;

- Выходы питания модуля управления подключаются к 5V, выходы GND – к земле.

На схеме приведены два мотора-редуктора – этого достаточно для обеспечения принципиальной работоспособности схемы и алгоритмов.

Блок питания прототипа представлен тремя батареями 9V. Две из них, соединенные последовательно, питают модуль управления двигателями и через него - моторы-редукторы. Третья батарея питает плату Arduino.

Выводы

В ходе данного раздела спроектирована монтажная схема, определены необходимые элементы и примерная стоимость модели, собран макет робота согласно монтажной схеме (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Макет робота

3. Разработка программного обеспечения

3.1 Алгоритм управления прототипом

На рисунке «Рисунок 8» ниже представлен алгоритм управления прототипом.

Рисунок 8 – Блок-схема алгоритма

3.2 Реализация программного обеспечения

Листинг 1 – подключение библиотек и определение констант и глобальных переменных, используемых в коде программы

В данном разделе производится инициализация переменных и определение констант. Детальная информация приведена в комментариях в коде.

//подключение библиотек #include <IRremote.h> //определение констант //диоды #define LED_LEFT 12 #define LED_RIGHT 13 //фоторезисторы #define PS_LEFT A1 #define PS_RIGHT A0 #define PS_MAX 1017 // минимальное показание фоторезистора, означающее темноту #define PS_MIN 350 // максимальное показание фоторезистора, означающее максимальную освещенность #define PS_SENS 10 // минимальная разница между показаниями фоторезисторов для настройки чувствительности системы //дальномер #define PIN_TRIG 8 #define PIN_ECHO 7 #define DIST_MIN 70 // дистанция опасного сближения //левый мотор #define ENAL 9 #define IN3 6 #define IN4 5 //правый мотор #define ENAR 4 #define IN1 3 #define IN2 2 //скорость #define SPEED 150 //скорость вращения моторов-редукторов //ИК-датчик #define IR 11 #define IR_PWR 0xFF00BF00 // код кнопки пульта управления //ИК-датчик IRrecv irrecv(IR); // создание объекта для работы с пультом //флаг "работа программы" bool isRunning = false; // переменная, отражающая состояние работы алгоритма (работает/не работает)

Листинг 2 – инициализация элементов

Данная функция используется для инициализации компонентов схемы до начала работы алгоритма. Здесь и далее в коде используются следующие функции (табл. 3).

Таблица 3 – Перечень используемых функций

| pinMode | Конфигурирует режим работы указанного вывода: как вход либо как выход |
| --- | --- |
| digitalWrite | Отправляет на цифровой вывод значение HIGH или LOW |
| delayMicroseconds, delay | Приостанавливает выполнение программы на указанный промежуток времени (в микро и миллисекундах) |
| pulseIn | Считывает длительность импульса на выводе |
| analogWrite | Формирует заданное аналоговое напряжение на выводе в виде ШИМ-сигнала. |
| Serial.print, Serial.println | Отправляет данные в последовательный порт |

void setup() { //инициализация компонентов //диоды pinMode(LED_LEFT, OUTPUT); // задаем пин как выход pinMode(LED_RIGHT, OUTPUT); //консоль вывода Serial.begin(9600); // установка соединения на скорости 9600 бит/сек //дальномер pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT); pinMode(PIN_ECHO, INPUT); // задаем пин как вход //левый мотор pinMode(ENAL, OUTPUT); pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT); //исходно моторы выключены digitalWrite(IN3, LOW); digitalWrite(IN4, LOW); //правый мотор pinMode(ENAR, OUTPUT); pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT); digitalWrite(IN1, LOW); digitalWrite(IN2, LOW); //ИК-датчик - инициализация irrecv.enableIRIn(); }

Листинг 3 – функция определения дистанции до препятствия

Ультразвуковой датчик расстояния HS-SR04 работает по принципу эхолокации — посылает пучок ультразвука и получает его отражение с некоторой задержкой, с помощью которой и можно высчитать расстояние до объекта. Диапазон дальности измерения составляет от 2 до 400 см.

Для получения данных с датчика необходимо:

- Подать на выход Trig импульс длительностью 10 микросекунд;

- Трансмиттер отправит 8 импульсов с частотой 40 кГц;

- Когда импульсы отразятся от препятствия и будут приняты ресивером, то на выходе Echo образуется входной сигнал;

- С помощью формулы длительность сигнала преобразуется в расстояние до препятствия.

//функция определения дистанции до препятствия double getDistance() { digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); delayMicroseconds(5); digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(PIN_TRIG, LOW); return pulseIn(PIN_ECHO, HIGH)/58.2; }

Листинг 4 – функции управления движения роботом

Управление моторами осуществляется через драйвер L298N. При этом через пины ENAL и ENAR задается скорость вращения левых и правых двигателей соответственно, сигналы на пинах IN1, IN2, IN3, IN4 определяют направление вращения. Для движения прямо левому и правому двигателям задается одинаковая скорость, для остановки – скорость равная нулю, для поворота направо – скорость левых двигателей ненулевая, правых – нулевая, для поворота налево – наоборот.

//функция остановки робота void stop() { digitalWrite(LED_LEFT, LOW); digitalWrite(LED_RIGHT, LOW); analogWrite(ENAL, 0); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENAR, 0); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); } //функция поворота налево void moveLeft() { digitalWrite(LED_LEFT, HIGH); digitalWrite(LED_RIGHT, LOW); analogWrite(ENAL, 0); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENAR, SPEED); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); } //функция поворота направо void moveRight() { digitalWrite(LED_LEFT, LOW); digitalWrite(LED_RIGHT, HIGH); analogWrite(ENAL, SPEED); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENAR, 0); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); } //функция движения вперед void moveForward() { digitalWrite(LED_LEFT, HIGH); digitalWrite(LED_RIGHT, HIGH); analogWrite(ENAL, SPEED); digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW); analogWrite(ENAR, SPEED); digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW); }

Листинг 5 – обработка команд ИК пульта управления

Для возможности остановки и запуска алгоритма программа сохраняет текущее состояние работы алгоритма (работает/не работает) в глобальной переменной isRunning, а также при входе в функцию loop осуществляется проверка поступления команды вкл/выкл от пульта управления. Если команда вкл/выкл поступила текущее состояние работы алгоритма меняется на противоположенное. В зависимости от актуального состояния либо выполняется тело цикла, либо осуществляется остановка двигателей и выход из функции loop.

//основной цикл void loop() { //проверка команды вкл/выкл if (irrecv.decode()) { //Serial.println(irrecv.decodedIRData.decodedRawData, HEX); // печатаем код кнопки if (irrecv.decodedIRData.decodedRawData == IR_PWR) { isRunning = !isRunning; Serial.print("power "); Serial.println(isRunning); } irrecv.resume(); // принимаем следующую команду } //проверка флага "работа программы" if (!isRunning) { stop(); return; }

Листинг 6 - предотвращение столкновения с препятствием

Если дистанция до препятствия меньше заданного параметра “дистанция опасного сближения” – останавливаем двигатели и выходим из функции loop.

double distance = getDistance(); Serial.print("distance: "); Serial.println(distance); //опасное сближение if (distance < DIST_MIN) { stop(); delay(100); return; }

Листинг 7 – определение направления движения

В данном разделе кода производится сравнение показаний фоторезисторов с учетом параметров, определяющих чувствительность системы. Одинаковая освещенность – движение вперед, отсутствие освещенности на двух фоторезисторах – остановка, освещенность на одном из фоторезисторов больше – поворот в сторону фоторезистора с меньшей освещенностью.

//снятие показаний фоторезисторов int left = analogRead(PS_LEFT); int right = analogRead(PS_RIGHT); Serial.print("left: "); Serial.println(left); Serial.print("right: "); Serial.println(right); //нормирование показаний фоторезисторов if (left < PS_MIN) left = PS_MIN; if (left > PS_MAX) left = PS_MAX; if (right < PS_MIN) right = PS_MIN; if (right > PS_MAX) right = PS_MAX; //определение направления движения if ((right - left) >= PS_SENS) moveLeft(); else if ((left - right) >= PS_SENS) moveRight(); else if (right < PS_MAX) moveForward(); else stop(); delay(100); }

3.3 Тестирование работы робота

Тестирование прототипа осуществляется путем проведения ходовых испытаний робота в двух режимах:

- Робот подключен к ноутбуку. Испытания проводятся с одновременным мониторингом принимаемых управляющих сигналов, показаний датчиков и корректности работы алгоритмов управления через среду отладки.

- Робот движется в автономном режиме, питание осуществляется от встроенного источника питания.

В ходе испытаний осуществляется проверка соответствия поведения робота предъявляемым требованиям в штатном и пограничном режимах.

Выявленные в ходе тестирования проблемы:

- При подаче питания на плату Arduino через разъем 5v напряжение было недостаточным для модуля управления двигателями L298N, при этом при подаче питания через usb-порт напряжение было достаточным. Решение проблемы: питание на плату Arduino подано через внешний разъем подачи питания от батарейки 9v.

- По результатам испытаний потребовалась настройка параметров системы предотвращения столкновений – увеличена минимальная допустимая дистанция до препятствия.

Заключение

В ходе выполнения проекта спроектирован и разработан прототип движущегося робота, управляемого с помощью фоточувствительных элементов. Ниже приведены изображения работающего макета (Рисунок 9), (Рисунок 10).

| Рисунок 9 - Остановка перед препятствием | Рисунок 10 - Остановка при отсутствии освещения |
| --- | --- |

В ходе тестовых испытаний подтверждена правильность выбора элементной базы, корректность разработанных алгоритмов управления.

Спроектированное решение может являться базой для построения более сложных автономных самодвижущихся устройств за счет расширяемости аппаратной платформы и гибкости реализованных алгоритмов управления.

Список использованной литературы

- Робот мобильного видеонаблюдения и охраны «Трал Патруль 4.0» URL: https://www.smprobotics.ru/robot-mobilnogo-videonablyudeniya-tral-patrul/ (Дата обращения: 21.05.2024)

- ВИЗУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТОВ URL: https://rusrobotics.ru/index.php/nomer-4-5-2014/29-obshchie-voprosy/77-vizualnoe-upravlenie-dvizheniem-robotov (Дата обращения: 20.05.2024)

- Популярные технологии для определения местоположения объектов URL: https://nvgn.ru/blog/populyarnyie-texnologii-dlya-opredeleniya-mestopolozheniya/ (Дата обращения: 20.05.2024)

- Подходы к классификации беспроводных технологий URL: https://sdo.nsuem.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=8131 (Дата обращения: 19.05.2024)

- Типы датчиков в робототехнике URL: https://www.evsint.com/ru/types-of-sensors-in-robotics/ (Дата обращения: 21.05.2024)

- ИК пульт ардуино // URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/ir-ik-pult-upravleniya-arduino/ (Дата обращения: 15.05.2024).

- Подключение фоторезистора к ардуино и работа с датчиком освещенности // URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/photorezistor-arduino-datchik-sveta/ (Дата обращения: 13.05.2024).

- Ультразвуковой датчик расстояния Ардуино HC-SR04 URL: https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/ultrazvukovoj-dalnomer-hc-sr04/ (Дата обращения: 17.05.2024)

- Как подключить моторчик к Ардуино URL: https://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn-p1ai/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD%D0%BE/ (Дата обращения: 18.05.2024)

- Ардуино: драйвер L298N для мотора постоянного тока URL: https://robotclass.ru/tutorials/arduino-l298-dc-motor-driver/ (Дата обращения: 18.05.2024)